생산운영관리 기말 — OX 문제 & 정답 (분리본)

사용법: 먼저 [PART 1]의 OX 문제만 보고 직접 풀어본 뒤, [PART 2]의 정답·해설로 채점하세요.

⚠️ 실제 시험은 OX 오답 시 감점, 빈칸은 0점입니다. 헷갈리면 비우는 전략도 고려하세요.

PART 1. OX 문제 (문제만)

9장 재고관리

EOQ는 연간 수요(D)의 제곱근에 비례하여 증가한다. ( O / X )

EOQ는 1회 주문비용(S)의 제곱근에 비례하여 증가한다. ( O / X )

EOQ는 재고유지비용(H)의 제곱근에 비례하여 증가한다. ( O / X )

수요가 4배가 되면 EOQ는 2배가 된다. ( O / X )

EOQ 모형에서 최적주문량에서는 연간 주문비용과 연간 유지비용이 같다. ( O / X )

안전재고는 수요와 공급의 불확실성에 대비하기 위한 재고이다. ( O / X )

주기재고는 주문 로트 크기가 클수록 커지며 평균적으로 Q/2이다. ( O / X )

파이프라인재고는 평균수요와 리드타임의 곱으로 계산된다. ( O / X )

예상재고는 수요의 불확실성에 대비한 재고이다. ( O / X )

Q시스템에서는 주문량이 일정하고 주문 간격이 변동한다. ( O / X )

P시스템에서는 주문 간격이 일정하고 주문량이 변동한다. ( O / X )

Q시스템의 안전재고는 P시스템보다 많다. ( O / X )

P시스템의 방지기간은 P+L이고 Q시스템의 방지기간은 L이다. ( O / X )

재주문점은 리드타임 동안의 평균수요에 안전재고를 더한 값이다. ( O / X )

11장 자원계획 (MRP·MPS)

POQ 규칙은 P기간 동안의 소요량을 묶어 주문하므로 주문량이 매번 달라질 수 있다. ( O / X )

POQ 규칙은 해당 주문 주기의 마지막 기간에 재고가 0이 되도록 주문한다. ( O / X )

L4L 규칙은 재고유지비용을 최소화하지만 주문(준비)비용이 가장 많이 발생한다. ( O / X )

FOQ 규칙은 순소요량과 정확히 일치하게 주문하므로 잔여재고가 없다. ( O / X )

계획발주는 계획입고 시점에서 리드타임만큼 앞당겨 설정한다. ( O / X )

ATP는 신규 고객 주문에 대해 납기를 약속할 수 있는 수량이다. ( O / X )

상위 품목의 계획발주는 하위 품목의 총소요량이 된다. ( O / X )

10장 운영계획 및 일정계획

평준화 전략은 고용수준이나 생산율을 일정하게 유지하고 재고·잔업 등으로 수요 변동을 흡수한다. ( O / X )

추종 전략은 수요 변화에 맞춰 인력을 채용·해고하므로 재고는 적지만 고용 변동 비용이 크다. ( O / X )

평준화 전략은 채용과 해고를 반복하여 수요를 맞춘다. ( O / X )

판매운영계획(S&OP)은 수요와 공급의 균형을 맞추는 중기 총괄계획이다. ( O / X )

S&OP는 개별 제품의 주별 생산일정을 확정하는 계획이다. ( O / X )

EDD 규칙은 납기가 가장 빠른 작업부터 처리한다. ( O / X )

EDD 규칙은 일반적으로 납기지연을 줄이는 데 효과적이다. ( O / X )

7장 프로젝트 관리

주경로는 네트워크에서 가장 긴 경로이며 그 길이가 프로젝트 예상 소요기간이다. ( O / X )

주경로 상의 활동들은 여유시간이 0이다. ( O / X )

활동의 기대시간은 (낙관 + 4×최빈 + 비관)/6 으로 추정한다. ( O / X )

프로젝트 기간의 분산은 주경로 활동들의 표준편차를 합한 것이다. ( O / X )

주경로가 아닌 활동이 지연되어도 프로젝트는 절대 지연되지 않는다. ( O / X )

여유시간은 LS−ES 또는 LF−EF로 계산한다. ( O / X )

PART 2. 정답 & 해설

9장 재고관리

O — EOQ=√(2DS/H), D의 제곱근에 비례

O — S의 제곱근에 비례

X ★ — H의 제곱근에 반비례 (H가 4배면 EOQ 1/2배). 기출 단골 함정

O — √4 = 2배

O — 최적점에서 연간 주문비용 = 연간 유지비용

O — 안전재고의 정의

O — 주기재고 평균 = Q/2, 로트 클수록 큼

O — 파이프라인재고 = 평균수요 × 리드타임 (이동 중 재고)

X — 예상재고는 예측 가능한 계절적 변동·파업·가격인상 등에 대비. 불확실성 대비는 안전재고

O — Q시스템: 주문량 고정, 간격 변동

O — P시스템: 간격 고정, 주문량 변동

X — 반대. P시스템이 안전재고가 더 많음 (방지기간 P+L > L)

O — Q는 L, P는 P+L

O — ROP = d̄L + 안전재고

11장 자원계획 (MRP·MPS)

O ★ — POQ는 묶음 주문이라 수량 변동

O — 주기 마지막 기간 재고 0

O — L4L: 유지비용 최소, 주문횟수(준비비용) 최대

X — FOQ는 고정량 주문 → 잔여(이월)재고 발생. "순소요량과 일치"는 L4L

O — 계획발주 = 계획입고를 리드타임만큼 앞당김

O — ATP의 정의 (약속가능재고)

O — 상위 품목 계획발주 → 하위 품목 총소요량 (MRP 전개)

10장 운영계획 및 일정계획

O ★ — 평준화 전략의 정의

O — 추종 전략의 특징

X — 채용·해고 반복은 추종 전략. 평준화 아님

O ★ — S&OP = 중기 수요·공급 균형 총괄계획

X — 개별 제품 주별 일정은 MPS (S&OP는 총괄 수준)

O — EDD: 납기 빠른 순

O — EDD는 납기지연 감소에 효과적

7장 프로젝트 관리

O — 주경로 = 최장 경로 = 예상 소요기간

O — 주경로 활동 여유시간 = 0

O — te = (a + 4m + b)/6

X — 표준편차가 아니라 분산을 합산 (그 뒤 √)

X — 여유시간을 초과해 지연되면 주경로가 바뀌어 프로젝트도 지연됨

O — slack = LS−ES = LF−EF

정답 한 줄 요약 (빠른 채점용)

1.O 2.O 3.X 4.O 5.O 6.O 7.O 8.O 9.X 10.O 11.O 12.X 13.O 14.O

15.O 16.O 17.O 18.X 19.O 20.O 21.O

22.O 23.O 24.X 25.O 26.X 27.O 28.O

29.O 30.O 31.O 32.X 33.X 34.O

틀리기 쉬운 함정 (★): 3번(H 반비례), 9번(예상재고≠불확실성), 12번(P가 안전재고 많음), 18번(FOQ 잔여재고), 24번(평준화≠채용해고), 26번(S&OP≠주별일정), 32번(분산 합), 33번(여유 초과 시 지연)